学士学位论文（设计）

| 题 目 | 传送带异物小目标检测研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 柴怡凡 | 学号 | 202013090227 |
| 学 院 | 计算机与网络安全学院（示范性软件学院） |  |  |
| 专 业 | 人工智能 |  |  |
| 指导教师 | 彭鹏 | 职称 | 副教授 |
| 答辩日期 | 2024年6月2日 | 成绩 | 92.40 |

传送带异物小目标检测研究

作者姓名：柴怡凡   专业班级：人工智能2班   指导老师：彭鹏

摘  要

矿物传送带作为矿物生产中不可或缺的重要组件，其自身的安全性直接关系到整个生产过程和生产车间的安全。然而在矿物生产的过程中，常常有异物掺杂在矿物原料中被一起运输。这些异物不仅增加了人工分拣的负担，甚至可能造成机器故障进而引发严重的安全事故。随着深度学习的发展，目标检测算法日趋成熟，为传送带异物的自动化检测提供了技术支撑。然而，传送带异物所处环境存在光线较弱、车间粉尘的噪声干扰等问题，且异物相对矿物原料往往尺寸过小，加上其特征信息复杂、样本量偏少等原因，现有检测算法无法实现对异物的高精度检测。

针对上述问题，本文在基于YOLOv5s的基础上，提出一种针对传送带异物小目标的检测算法YOLOv5s-CB。为解决图片噪声干扰导致特征信息提取困难这一问题，本文在YOLOv5s的SPPF层中融入SE通道注意力机制，使改进后的算法对图片中的异物特征更加敏感；对于原算法存在的收敛速度较慢且边界框回归不准确的问题，本文通过更换新的损失函数SIoU来提高模型的收敛速度并提高召回率，从而提高模型的精度。实验结果表明，本文提出的算法在传送带异物测试集上的mAP50值达到了91.2%，并且在具体的评估指标上较YOLOv5s的召回率提升了5.8%，mAP50提升了2.7%，mAP50-95提升了1.3%，FPS相较于基线模型提升了3帧达到了81。论文研究结果对工业生产中传送带异物的自动高精度检测提供了重要的技术支撑，在生产效率和安全性提升方面展现出诱人的应用前景。

关键词：卷积神经网络；YOLO；注意力机制(SE)；SIoU损失函数；小目标检测

Investigation on the Detection of Small Targets of Foreign Objects on Conveyor Belts

Abstract: Mineral conveyor belts are an indispensable component in mineral production, and its own safety is directly related to the safety of the entire production process and production workshop. However, in the process of mineral production, foreign substances are often mixed in the mineral raw materials to be transported together. These foreign bodies not only increase the burden of manual sorting, but also may cause machine failure and then cause serious safety accidents. With the development of deep learning, the target detection algorithm is becoming more and more mature, which provides technical support for the automatic detection of foreign objects on the conveyor belt. However, there are problems such as weak light, noise interference from workshop dust in the environment of foreign matter on the conveyor belt, and the size of foreign matter is often too small compared with mineral raw materials. In addition, its characteristic information is complex, and the sample size is small, the existing detection algorithms cannot achieve high-precision detection of foreign matter.

Regarding the above problems, this paper proposes a detection algorithm YOLOv5S-CB for small foreign object targets on the conveyor belt based on YOLOv5s. In order to solve the problem of difficulty in extracting feature information caused by image noise interference, this paper integrates the SE channel attention mechanism into the SPPF layer of YOLOv5s to make the improved algorithm more sensitive to foreign body features in the picture. For the problems of slow convergence speed and inaccurate bounding box regression of the original algorithm, this paper replaces the new loss function SIoU to improve the convergence speed of the model and improve the recall rate, thereby improving the accuracy of the model. The experimental results show that the mAP50 value of the algorithm proposed in this paper on the conveyor belt foreign body test set reaches 91.2%, and the recall rate of YOLOv5s is increased by 5.8%, mAP50 is increased by 2.7%, and MAP50-95 is increased by 1.3% compared with the specific evaluation indicators. FPS is 81, 3 frames better than the baseline model. The results of this paper provide important technical support for the automatic high-precision detection of foreign bodies on the conveyor belt in industrial production, and show attractive application prospects in terms of production efficiency and safety improvement.

Key words: Convolutional Neural Networks; YOLO; Attention Mechanisms(SE); SIoU Loss Functions; Small Target Detection

目  录

第1章  绪论	1

1.1 研究背景和意义	1

1.2 国内外研究现状	4

1.2.1 国内研究现状	5

1.2.2 国外研究现状	5

1.3 本文的研究内容和结构	6

1.3.1 研究内容	6

1.3.2 文章结构	7

第2章  数据集分析及YOLOv5算法原理	8

2.1 异物数据集分析	8

2.1.1 整体介绍	8

2.1.2 深入分析	8

2.2 YOLOv5算法框架	10

2.2.1 backbone	10

2.2.2 neck	13

2.2.3 head	14

第3章  基于YOLOv5s改进的异物检测算法	17

3.1 主干特征提取网络融合注意力机制	17

3.1.1 SE通道注意力机制	17

3.1.2 融合SE的SPPF层	20

3.2 损失函数改进	22

3.2.1 基础损失函数CIoU	22

3.2.2 更优的损失函数SIoU	26

第4章  实验结果及分析	30

4.1 评价指标	30

4.2 消融实验	31

4.3 模型对比实验	33

4.4 改进模型效果分析	34

4.4.1 mAP趋势分析	34

4.4.2 P-R曲线分析	37

4.4.3 模型推理结果分析	38

第5章  基于Flask框架的传送带异物识别系统	41

5.1 系统设计框架	41

5.2 模型部署	43

5.2.1 Flask框架配置	43

5.2.2 模型推理配置	45

5.3 系统功能实现	48

结论	50

致谢	52

参考文献	53

第1章  绪论

1.1 研究背景和意义

在矿物的生产过程中，矿物传送带是起到关键作用的重要设备之一，它不仅极大地提高了矿物的产能，还能有效减少人工作业中可能存在的安全隐患。我国作为一个工业化进程不断推进的矿物资源产出大国，不仅要保证产出矿物的质量，还要确保数量庞大的矿产流水线安全运行。

然而，受矿石开采过程中复杂的环境和操作条件所限，常常会有异物混杂在传送带上被一起运输。这些异物可能是较大的矿石、细长的金属物品或其他杂质，它们不仅增加了后期物料分拣中的人力成本，影响到矿物的产能，甚至还可能影响到传送带的正常运行，进而直接或间接导致设备的损坏、生产的中断以及更为严重的安全事故发生。在图1-1中显示的是2016-2023年间我国煤矿工厂的各类事故不完全统计图，从其中可以发现煤矿工厂因材料运输问题引起的事故数居高不下，近8年内共有292起，占总数的29%，事故导致的死亡人数349人，占总数的17%（程磊 等，2023）。同时，由于该部分设备故障容易引起其他方面的事故，隐藏危险性位居第二。因此，精确检测出传送带上存在的异物，在事故发生前迅速发现并停止传送带运行至关重要。

图1-1 2016-2023年我国煤矿工厂各类事故不完全统计

传送带上主要的异物如图1-2所示，其中第一幅为较大的矿石异物，第二幅为其他杂物异物，第三幅为较细小的金属异物。这些异物的监测和及时处理仅靠人工力量往往是不足的，受限于人的判断力有限且容易产生视觉疲劳，往往会漏掉一些杂物目标，并且在工厂的复杂环境中进行作业也存在着许多安全隐患问题。随着人工智能领域的不断发展，一些具有危险性的工作逐渐被智能算法和机器人等代替完成，其中目标检测的相关算法已经较为成熟，就可以很好地应用到本次的传送带异物小目标检测研究中。

图1-2 传送带物料中的异物示例图

迄今为止，目标检测一直是计算机视觉领域的核心问题，同样也是解决分割、目标跟踪、图像描述等更高层次视觉任务的基础。在目标检测任务的整个发展和探索周期中，各类检测算法竞相涌现，极大地推动了这一领域的进步。但是各类算法的性能和效果也有着明显的区别，其中基于手工设计来提取图像目标特征的方法和基于机器学习的传统方法（如HOG、SVM、Adaboost等）的检测性能受限于手工设计的特性，导致其在复杂场景下的目标检测不够灵活，鲁棒性较差。随着深度学习不断进步和发展，主流的目标检测算法也取得了许多优异的成绩，促进了计算机视觉领域产生突破性的进展。在深度神经网络较强拟合能力的支持下，目标检测算法的准确率不断提高，并成功应用于一般的检测任务场景中，如工业制造、自动驾驶、智能机器人和医疗诊断等（冷明俊，2024）。其中主流的检测算法主要分为以下两大类：基于分类的双阶段检测方法如Faster R-CNN(Ren et al. 2017)和Mask R-CNN(He et al. 2017)，以及基于回归的单阶段检测方法如SSD(Liu et al. 2016)、YOLO等。

本次研究任务是实现工厂传送带上的异物小目标高精度检测，其中小目标在COCO数据集中被定义为像素值小于32*32的目标（高新波 等，2021），对该部分目标的检测就需要算法有更高的精度。基于深度学习的主流检测算法得益于可以对特征进行自适应学习，并且其网络具有较强的拟合能力，使其在适应复杂环境的同时检测性能也得以突破。目前基于深度学习的主流目标检测算法主要包括图1-3中的两类，其中二者的区别在于双阶段目标检测首先由区域建议网络生成候选框，之后再分类回归进行精确定位，这样虽然可以提高精度，但显然也会增加模型推理的时间和需要的计算资源，不适用于本文中的任务场景。因此，本次研究决定基于YOLO系列的单阶段检测算法进行。

图1-3 目标检测领域算法分类

YOLO系列的算法是一种快速、高效的实时性端到端目标检测算法。相比较其他的双阶段算法，它不需要重复地去提取图像特征，每次推理仅需让图片通过一个神经网络模型，就可以进行目标检测，同时给出每个检测框的具体位置和其所属类别的概率。这些特性使得YOLO的网络结构更为简洁并且推理速度更快，在视频的推理过程中有着更高的帧率（FPS）。但是在不同的数据集上其适配情况也不同，由于带有异物的工厂传送带图片难以采样，本次研究任务的数据集较少，属于小样本学习；且异物目标的大小在图像中的占比多数为0.01左右，使得该任务中的部分目标亦属于小目标检测的问题；并且在工厂中昏暗的灯光下，待检测目标和背景环境之间的界限被模糊，容易使目标信息在多层卷积后丢失，尤其是对更小目标的影响更大；还有部分杂物为细杆类作物，其属于纤细条件下的目标检测，仅在网络的靠前部分就可能因池化操作丢失特征。因此，找到一种更先进的针对上下文特征信息模糊的特征提取方法，并且在YOLO的基础上探索适配该数据集的改进方法成为本文研究的重点。

本文涉及的工业传送带的移动速度各有不同，对安全性的要求较高，不仅需要对异物召回率较高且较为精确的检测算法，同时需要较高的实时性。R-CNN等双阶段检测算法虽然在检测精度有较高的水平，但由于模型结构的复杂性导致推理速度不够理想，因此使用YOLO系列的算法可以在速度和精确度上最好地适应本次实验的要求。而在YOLO系列迄今为止的各个版本中，YOLOv5的推理速度较快且所需的计算资源相对较少，并且易于扩展和修改网络结构。其中YOLOv5s这一轻量版本就已经有了不错的推理速度和平均精度均值（Mean Average Precision，mAP）。它的参数量较少，计算复杂度较低，适合在资源受限的环境中进行部署和应用，包括移动设备、嵌入式设备和边缘设备等，并且具有较高的实时性和不错的准确性。基于以上条件，本次研究在YOLOv5s的基础上，探索能在提升精度和速度的情况下更加贴合传送带异物数据集环境的损失函数，同时改进网络结构来提升模型的准确性和精度，并控制模型的计算量，使得在提升该技术的使用效率的同时计算量不会上升，即投入成本不会提升。

1.2 国内外研究现状

传送带异物小目标检测的问题本质上就是目标检测的问题，主要是基于主流的算法针对该数据集特点进行网络改进以提升检测性能。现如今基于深度学习的目标检测算法仍在不断发展，国内外学者对于该领域的研究也取得了许多显著的成果，其中备受关注的部分就是YOLO算法的迭代更新。该目标检测算法的版本已经发展到了最新的YOLOv10，其在COCO数据集上的表现也优于一般的目标检测网络，所以近年来的研究几乎全部都聚焦于这一目标检测网络开展。但是在不同数据集上的表现不同，且有关小目标检测方面的研究仍然是该领域的重点问题，小目标检测的难点主要在于上下文特征干扰严重、目标对比度低、图片较为模糊和目标尺寸较小等问题。在一般理论中，小目标被定义为像素值32*32的目标，而在实际应用时由于图像的整体尺寸差异较大，故本次实验将传送带异物小目标定义为在图像中占比0.01左右的目标，其本身所具有的特征信息不足，容易在深层网络的多重卷积操作下丢失。这类小目标由于占据的像素较少导致了边界框定位的不稳定性增加，因而像素级别的误差就可能对实验结果产生较大的影响。并且由于传统的数据集中小目标在整体中的占比仅有1.23%，其余都属于中大型目标，这也导致了小目标检测的发展中存在着小样本学习困难的问题（贾尚锋 等，2023）。同时，如何精确识别部分被遮挡的目标也是对模型分类能力的挑战（刘伟宏 等，2024）。

截至目前，YOLOv5和YOLOv8是使用最广泛的两个版本，虽然YOLOv8的推理速度和准确度更快，但在深层次提取的特征中缺失了大量的小尺寸物体信息，导致了整个学习过程中对小物体的忽视，所以其对小目标的检测效果不够优秀。并且由于其架构的升级和网络结构的复杂性增加，导致其需要更多的计算资源。此处参考Ultralytics官方文档建议：“为了获得最佳性能，要使用至少具有8GB显存的GPU。”但是在一般的工厂中，物料通道上的监控探头中的嵌入式芯片以及其连接的计算机的计算能力往往并不充足，并且一台主机同时处理多条视频流也会有很大的负担（直观上看YOLOv5s的参数量约为700万，而YOLOv8s的参数量约为110万；实践中经过3次实验测量取平均值得出，在GPU为GTX1660Ti 6GB上进行对测试集的推理时，YOLOv5s的FPS达到了77.8，而YOLOv8s的FPS仅为20.2，故YOLOv8s无法满足实时性需求。），所以越来越多的研究者投入到对YOLOv5尤其是YOLOv5s模型的优化工作中。

1.2.1 国内研究现状

国内学者对目标检测的研究主要集中于对主干网络进行替换并对颈部网络进行改进提升模型性能。杜京义 等（2021）使用了轻量化的DarkNet22-DS进行特征提取，利用了深度可分离卷积，并融合复合残差块提高所提取到的特征的利用率，在降低模型参数的同时提升了模型对煤矿传送带异物的检测能力。油亚鹏 等（2024）通过对输入图像的预处理进行改进，在图像复原操作中使用双线性插值法进行缩放，并去除模型推理部分作用较小的检测头，在精简网络结构的前提下提高了模型对大块煤矿检测的精度和召回率。王坤 等（2024）使用FSM(Feature Supplement Module)特征融合方法，该块通过提取浅层的丰富细节特征，对相邻的深层特征层进行特征补充，有效地弥补了深层网络细节特征的不足，提高了目标检测准确度并完善了小目标检测机制。张会娟 等（2024）针对小目标特征提取困难这一问题提出多尺度上下文信息和注意力特征融合增强（multi-scale context information and attention feature fusion enhancement, MCIAFFE）模块，通过不同空洞率的空洞卷积扩展多尺度的感受野，同时叠加多尺度的重要浅层特征，提升了模型对无人机中较小目标的检测能力。巨志勇 等（2024）将YOLOv5原模型中的PANet结构替换为可以实现自顶向下与自底向上深浅层特征双向融合的BiFPN结构，并同时对模型的损失函数进行改进，从而提升了模型的精确度和性能。郝帅 等（2018）将深度可分离卷积技术应用到YOLOv5中，以此降低使用CBAM注意力机制后网络的计算复杂度，提升模型的推理速度，经过改进后的模型性能得到了提升且推理速度提高，但深度可分离卷积采集的特征更少，也造成了该模型后续在部分消融实验中精度的下降。

1.2.2 国外研究现状

国外学者研究主要通过对网络结构的改进和注意力机制的创新来提升模型的检测性能。Li. X et al. (2023)在ITAIC会议上提出在YOLOv8中使用更高效的坐标注意力机制，增加异物的位置信息并修改损失函数，提升了模型的准确性并缩短了训练时间，并且在传送带异物数据集上表现优秀。Li. W et al.(2023)在CSECS会议上提出了基于双阶段检测的算法，通过模拟我们人眼的注意力效果并在模型中融合通道洗牌注意力机制，使得改进后的YOLOv8模型在小目标检测方面的灵敏性得到很大的提升，同时也有国内研究者在改进YOLOv5s时使用了类似两阶段检测的办法（谢昊 等，2024）。Cao et al.(2023)基于YOLOv5s的模型提出了一种小目标检测算法YOLOv5s_MSES，通过将目标检测层替换为小目标检测层（Small Target Detection Layer, STD），增强了模型对图像中存在的小目标无人机的感知能力。这些方法虽然都提升了异物目标检测的精度和准确率以及对小目标的感知能力，但有些方法也同时增加了模型的计算成本，加大了边缘设备的计算负担。

尽管国内外的学者在该领域研究颇多，但都未考虑到工厂灯光和粉尘造成的特征干扰问题以及对纤细目标的特征提取困难问题，并且没有从损失函数的角度出发来提高模型的收敛速度，故本文所做的研究十分必要。

1.3 本文的研究内容和结构

1.3.1 研究内容

结合前文所述，由于手工设计的特征和机器学习的传统方法无法满足复杂场景下目标检测任务的精度需求，且虽然Faster R-CNN等双阶段检测算法精确度可能更高，但由于模型结构较为复杂导致其推理速度慢，在检测速度上不满足实际环境中的应用要求。故本文决定对YOLOv5s这一推理速度较快的单阶段检测算法进行改进，提出针对传送带异物的检测算法YOLOv5s-CB(Conveyor Belts)进行训练，以实现快速准确地对传送带异物进行高精度分类检测。本次实验数据集中的异物类型主要包括杂物（sundry）和金属（metal）两种。

在使用YOLOv5s的基线算法完成训练后对标注好的测试集进行推理，并计算相应的平均精确率mAP等指标。之后根据本次数据集的特点对YOLOv5s的网络结构做进一步的改进，以查全率P、查准率R、平均精确率mAP50和不同IoU阈值下的平均精确度的平均值mAP50-95以及推理速度FPS五个评价指标为标准同基线版本及其他改进版本进行实验对比，本次研究具体的改进创新部分如下：

（1）基于全局通道注意力的原理，在空间金字塔池化层中融入SE注意力机制，使网络在处理特征的过程中具有全局通道注意力，以此提升模型对关键特征所在通道的关注度，提高异物检测能力并降低背景信息对小目标检测的干扰。

（2）将原模型中的CIoU损失更改为更先进的SIoU损失，其核心计算方式即通过引入检测框和真实框二者之间的角度度量来重新定义惩罚项，加速了模型在训练过程中的收敛速度，以此提升相同训练时间下模型的精度以及最终的精度。

实验结果表明本文提出的两处改进均能有效提升异物小目标的召回率和检测精度，达到了本文研究的目的。

1.3.2 文章结构

本文研究的具体结构如下所示：

第1章：绪论。介绍了关于矿物生产中传送带异物检测的研究背景及其重要性，从人工分拣的缺陷和安全性不足等方面引出了相关的异物目标检测算法，并就主流的基于深度学习的算法进行分类讨论，确定了本文实验研究的基线模型为YOLOv5s；

第2章：传送带异物数据集的介绍及YOLOv5算法的基本原理。数据集部分介绍了本次实验数据集的一些基本特征，并通过可视化分析进一步研究了数据集的深层特征，为模型改进提供了大致思路和方向。YOLOv5部分介绍了该算法模型的基本结构，以及构成这些基本结构的各组件的原理和理论作用；

第3章：基于YOLOv5s改进的异物检测算法。本文的核心章节，通过理论研究对YOLOv5s的模型作出相应的改进，包括在主干特征提取网络中融入SE注意力机制，更换更优秀的损失函数SIoU等，为进一步实验做好充分的准备；

第4章：模型训练结果及分析。本文的核心章节，通过对之前提出的改进部分做消融实验，结合其他主流目标检测模型的对比实验对所有指标在验证集和测试集上的效果以及其平均值作比较，通过具体的推理对比图进行实际验证，综合证明了本文提出的改进模型在本次数据集上的有效性。

第5章：基于Flask的非煤异物识别系统。通过使用Flask框架对模型的推理过程进行封装，增加模型使用的便捷性以及代码的安全性。

第2章  数据集分析及YOLOv5算法原理

2.1 异物数据集分析

2.1.1 整体介绍

本次研究使用的数据集来源于科大讯飞算法比赛的传送带异物公开数据集，经过本人重新分配和整理后使用Labelimg软件对其进行标注。其中包括金属和杂物两种目标，定义目标在图片中的宽高占比之积小于0.01即为小目标。最终实验所用的训练集共605张图片，验证集共102张图片，测试集100张图片用于最终模型效果的测试对比，总体比例约为6:1:1。

从整体上看，本次研究的数据集偏少，存在小样本学习的困难，需要有相关的数据增强策略做支撑。此时使用mosaic增强策略就已经可以很好的解决这一问题，mosaic增强策略是YOLOv5中最核心的一个数据增强模块，其具体实现就是将四张图片进行中心旋转、对称、增加噪声并拼接裁剪后组合成一张图像（图2-1），使得一张图像中包含的目标个数更多，且可以将目标缩小，提升网络检测小目标的能力。本文实验中将mosaic参数设置为1，理论上可以将训练数据扩充至4倍，解决了小样本学习的困难。

图2-1 mosaic增强

2.1.2 深入分析

从内部的角度进行分析，数据集内的异物目标相关信息如图2-2所示，从左到右依次是异物类型、异物坐标分布以及异物大小分布情况。从下图中不难看出本次实验所用的数据集具有以下特点：

图2-2 异物数据集信息

（1）该数据集中杂物（sundry）和金属（metal）的分布基本均匀，样本不均匀的问题较小。但杂物目标的数量较多，且较难检测的遮挡目标和部分小目标主要集中在杂物中，这一部分目标的检测难度较大；

（2）异物目标主要集中在图片的中间位置，也就是图片中传送带的位置。但使用mosaic数据增强后就不具备此种位置特征，因此可以从特征通道角度入手，考虑在网络中增加注意力机制来筛选有效特征通道降低推理复杂度；

（3）异物在整幅图像中的占比集中在0.0001~0.01的区间内，属于本文所述的小目标尺度范围，所以客观上存在着小目标检测的困难需要解决。

针对以上特点，本文提出如下两个预期的模型优化方式：

（1）融合SE通道注意力机制。本次实验中的数据集就目标种类方面而言，杂物的种类从塑料瓶到纸片，以及秸秆和硬石块等类目较多，该部分目标的特征信息复杂，而金属类异物几乎只有金属棒一种，所以对杂物的检测难度较高；在与背景的融合度方面而言，金属棒同环境的分界明显，而部分杂物如硬石块与较小的杂物等同传送带上的其他正常矿物有一定的上下文交融，容易在卷积后的特征提取中丢失信息，因此这部分漏检的难度较大。增加SE通道注意力机制可以很好的帮助模型提取重要的特征通道，以提升对目标边界的敏感度，提高模型的召回水平。

（2）修改损失函数为SIoU。该函数在计算预测损失的过程中创新性地考虑了真实框和预测框之间回归所需要的角度，以此重新定义惩罚指标，可以有效防止预测边界框游荡造成的召回率偏低的问题，同时有效提高模型的推理速度和最终的检测精度，解决精度不足的问题。并且由于SIoU损失中成本考虑的全面性，模型在训练过程中的收敛速度也得以提升，使模型在相同的迭代次数中能够更快地收敛到全局更优。

2.2 YOLOv5算法框架

YOLOv5s是一种基于深度学习的目标检测算法，其网络架构主要通过pytorch框架进行搭建。该模型主要包括三个部分，分别是主干特征提取网络backbone，颈部特征融合网络neck以及具备三个detect检测头的head，具体结构如图2-3所示：

图2-3 YOLOv5-7.0网络结构图

2.2.1 backbone

YOLOv5的主干部分为CSPDarknet53网络，主要由CBS、C3和SSPF等模块构成。主干网络的功能就是进行特征提取，以此将训练过程中输入的图像转化为多通道特征图用于之后的目标检测网络中，具有较好的性能和效率。其中各个部件的主要构成原理及其功能如下所述：

（1）CBS：如图2-4所示，该模块包含了一个Conv2d卷积模块、一个BN模块（即BatchNorm2d批量归一化层，可以对每一批数据做归一化处理，使网络在训练过程中更稳定，处理上一层的输入时更贴合激活阈值）以及SiLU激活函数构成。CBS的主要作用是将输入的特征图进行基于通道维度上的切分和扩张，以此来增加整个模型的感受野，以此有效地提取出特征图的信息（图2-4）。

图2-4 CBS模块结构图

其中SiLU函数是Sigmoid和ReLU的融合版本，其具体计算过程如（2-1）所示，对应的图像如图2-5所示。该函数具有无上界但有下界的性质，并且其在定义域上具备非单调性和平滑性，有利于算法更有效地搜索参数空间且可以有效减少出现坏死神经元和梯度消失的情况，在深层网络上的表现较ReLU等激活函数更加优秀，有助于模型在训练中更快收敛到最优解附近。

(2-1)

图2-5 SiLU激活函数

（2）C3模块：该模块主要由3个CBS和BottleNeck组成（图2-6），BottleNeck的具体个数由模型的超参数决定。其中的3个CBS模块均为1*1的卷积，主要用来对特征通道进行升维或降维处理，因此模型对图像中特征信息的提取任务就主要交给BottleNeck模块完成。

图2-6 C3模块结构图

BottleNeck模块中包含2个CBS模块（图2-7），第一个CBS为1*1的卷积，将通道数缩减为一半；第二个CBS为3*3的卷积，又将通道数进行翻倍操作。这个设计上的意义在于：第一步的降维可以使卷积核更好地去理解特征信息，后续进行的升维操作又能使卷积核提取到目标更详细的特征。所以理论上来讲BottleNeck的个数越多，模型对于特征的提取能力就越强，模型的泛化能力就越好。

图2-7 两种BottleNeck的结构图（上方为backbone中，下方为neck中）

从图2-7不难发现，YOLOv5中的BottleNeck模块有两种不同的结构，在backbone部分该模块使用残差连接，在neck部分则不使用。这是由于主干部分进行特征提取时对网络的深度要求高，此时需要使用残差连接使网络具有更优的特征提取性能。残差连接是指将输入层直接跳跃连接到输出层，再和处理后的特征信息相加，形成最终的特征输出，这一做法可以避免梯度消失问题，简单来说就是原始输入的部分求导恒为1，处理后的输出求导不可能一直为-1，就避免了梯度为0的现象出现。所以backbone中使用残差连接不仅可以提高网络的表达能力，增强网络的泛化能力，最重要的是可以加深网络的深度，提升网络学习能力。而neck部分的主要任务是进行特征融合和特征拼接，对特征提取性能要求不高，此时就不需要使用残差连接，使用基本的CBS模块就可以实现，并且相较于残差结构的复杂度也有所降低。

而该模块的具体个数可以根据模型的depth_multiple即深度参数进行调整，不同层的BottleNeck参数分别为3、6、9乘以depth_multiple。基于这个参数和特征图的宽度参数width_multiple衍生出了YOLOv5的几个不同的版本，本文使用的基线模型YOLOv5s就是在depth_multiple=0.33，width_multiple=0.5下的版本，对应C3模块中的BottleNeck模块个数分别为1、2、3。

（3）SPPF模块：全称“Spatial Pyramid Pooling Fast”即改进的空间金字塔池化，该模块主要由2个CBS模块和3个MaxPool2d模块构成，改进空间金字塔池化的模型结构如图2-8所示。

图2-8 SPPF模块结构图

MaxPool2d模块主要通过选取每个不重叠的区域的最大值对特征进行压缩，大大降低了模型的计算复杂度。而且由于该操作保留的是每个区域内的最大值，所以对输入特征的微小偏移不敏感，具有一定的平移不变性和旋转不变性，并且可以帮助神经网络提取图像中较为显著的特征，从而提取更丰富的目标信息。

空间金字塔池化的原理就是通过对任意大小的输入图像进行重新缩放以得到固定大小的特征图像，并可以在不同尺度下对图像进行特征提取和编码，融合多尺度特征以此丰富图像的语义特征。在YOLOv5中改进后的SPPF把原先SPP中的并行结构改为串行结构，以此减少计算量，提升模型的训练和推理速度。

2.2.2 neck

YOLOv5中neck部分是介于主干特征提取网络和检测头之间的模块，其主要任务是进行进一步的特征融合和通道整合，增强输出特征图的语义丰富性。从图2-3中可以看出，neck部分并没有新增模块，它继续使用CBS，C3两个模块以及上采样（Upsample）和特征图拼接（Concat）两个基本操作组合完成。

neck结构在YOLOv5中起到至关重要的作用，在提高模型检测精度和鲁棒性的同时，一定程度上减少了模型的计算量和训练模型时所需的内存，在实际应用中具有很高的实用性。本质上来讲，neck部分就是使用了路径聚合网络（PAN）的主要部分，该部分的特征提取过程如图2-9所示。

图2-9 neck部分网络结构图（最左侧为backbone）

FPN全称Feature Pyramid Networks，即特征金字塔提取网络。它使用一种自顶向下的侧边连接将低分辨率、高级语义信息的高层特征和高分辨率、低级语义信息的低层特征自上而下进行融合，以便实现模型网络在每个尺度上都可以构建出高级语义特征图的目标，正如图2-9中的中间部分所示。

PAN全称Path Aggregation Network，即路径聚合网络。它在FPN网络的基础上增加自底向上的网络进行特征提取（图2-9，BOTTOM-TOP），最终可以使网络的顶层高级特征中也包含了图像目标的位置信息，提升模型的表征能力。

在YOLOv5模型的设计中，将主干提取网络与PAN网络进行了横向特征拼接，此时PAN通过自顶向下进行上采样使底层的特征图像包含更强大的图像语义信息，又通过自底向上进行下采样使得顶层特征图像包含图像中目标的位置信息，两个网络的特征最终进行拼接融合，使不同尺寸的特征图都包含了图像的高级语义信息和基本位置信息，是模型可以对不同尺寸的图像进行准确预测的关键。综上所述，neck部分实现的主要功能如下：

（1）特征融合：将主干网络不同层次特征进行融合获取更丰富的语义信息，以此提高网络对目标的识别和定位能力。

（2）尺度变换：该部分的卷积、池化和上采样等操作可以实现特征图的尺度变换，使模型可以适应不同尺度的目标检测任务，有助于在模型训练时提高模型的鲁棒性和准确性，提高对所有目标的召回率。

（3）特征增强：倘若在该部分模型结构中使用注意力机制或残差连接，则可以增强特征拼接和融合提取的语义丰富性，这可以帮助模型学习到更显著更具有判别性的特征表示，从而提高模型在目标检测任务上的性能。

2.2.3 head

在经过backbone的特征提取和neck的特征融合后，生成的特征图将进入检测层进行最终的目标检测任务。YOLOv5中的head层主要由3个检测头构成（图2-2），检测头的主要构成包括卷积层、池化层和全连接层等，负责对来自主干网络和颈部网络传入的特征图数据进行基于多尺度的目标检测。当输入图像的尺寸大小是640*640时，三个尺度上对应的特征图大小分别为：80*80、40*40和20*20，分别检测小、中、大目标。检测层是整个模型最终的重要环节，主要由以下三部分组成：

（1）锚框（Anchors）：模型对处理后的特征图进行检测时，会根据Anchors列表中的不同尺度预测同一个网格。Anchors列表是指预先定义好的边界框组，每个检测头有其对应尺度下的边界框组，负责在检测时的特征图上的待检测网格中生成候选框，来进行下一步的处理。在YOLOv5中，锚框组的值被预先设定好，如图2-10所示，S，M，L分别指示不同尺度的锚框组，每个锚框组设置了6个对应尺度下不同大小的锚框，在head中被应用于特征图上进行检测。同时在训练前使用k-means聚类对训练集中的锚框大小进行分析，判断预设值是否合理并进行修正。

图2-10 YOLOv5中不同尺度Anchors的预设值

（2）预测层（Prediction Layers）：最终生成的三个尺度上的特征图经过预测层的卷积后被更改为相同的通道数，分别为80*80*3*(5+2)、40*40(5+2)和20*20(5+2)，其中的5是指4个位置坐标（x，y，w，h）以及一个置信度，也就是该anchor中存在目标的概率足以被认定为真实目标的阈值；2则是指待检测目标的类别数，本文中的目标数只有2种，分别是杂物（sundry）和金属（metal）。

在预测阶段进行计算时，YOLO不仅会计算出预测框的置信度，也会将预测框的宽高和类别信息一并预测输出。此时网络对于真实框的形状虽然具备一些抽象的概念，但仍无法准确地确定预测框中心的确切位置，就会造成同一目标被多个anchor同时预测出，此时就需要使用非极大值抑制来消除置信度低的预测框，保留重合度高的预测框。

（3）非极大值抑制（Non-Maximum Supperession, NMS）：当检测出目标后，会生成许多个符合条件的预测框，若不加以处理则会导致预测框的重叠并影响模型的性能。NMS算法的核心理念就是去除掉模型预测结果中的多余预测框，通过nms阈值参数来控制候选框的抑制效果。

其具体思路如图2-11所示，先选取出预测框中得分最高的一个记为box_best，接下来计算其与剩余box框面积的交集与并集之比（第4章详细介绍）。如果IoU大于设定好的nms阈值就舍弃该box，因为它和另一个检测框表示同一目标。最后继续找出得分最高的预测框重复以上操作，就可以得到最终的预测框，完成整个检测任务。非极大值抑制具体原理的伪代码如表2-1所示。

表2-1 非极大值抑制伪代码

算法1 非极大值抑制（NMS）

输入：初始检测框，关联检测框，阈值 输出：经过抑制后的检测框 1: // 经过NMS抑制操作后的检测框 2: while do 3: // 将检测框得分从高到低排列 4: // 存放排序后最高得分的检测框的索引 5: // 得分最高保存到筛选后的检测框，B为剩余检测框 6: for in do 7: if then 8: // 若大于阈值，则判定为重复，去除该框 9: end if 10: end for 11: end while 12: return // 返回经过抑制后的检测框及剩余有关联的检测框

图2-11 NMS具体流程图

第3章  基于YOLOv5s改进的异物检测算法

YOLOv5发展至今，已经迭代优化到了YOLOv5-7.0版本，在一般的目标检测任务中其性能就可以达到比较高的水平。但是在本文中的传送带异物数据集中，部分较大的矿石异物按理说较易被检测出，但由于其特征信息与背景中的矿石信息相似，容易产生给特征融合和干扰现象，影响模型的训练精度，加大了模型的训练中的收敛难度和后续推理的难度；并且有一部分杂物目标是较细的秸秆，这部分目标的特征信息经过特征提取网络的逐层卷积操作后有极大的概率丢失，会造成模型召回率的降低并进一步造成mAP指标的降低。

基于以上问题，本文提出在YOLOv5s的主干特征提取网络中加入SE通道注意力机制，以增加网络对目标所在通道信息的敏感度，降低工厂中的粉尘和光线产生的的噪声干扰来提高对重要特征的采样率。并改用考虑到角度损失的SIoU损失函数来加快模型的收敛，提高模型在边界框回归时的精度，进而提升模型整体的检测精度。改进后的算法如图3-1所示。

图3-1 YOLOv5s-CB模型框架图

3.1 主干特征提取网络融合注意力机制

3.1.1 SE通道注意力机制

在YOLOv5算法中，输入图像经过特征提取后在SPPF层前的大小为80*80*512，也就是有512张不同卷积核计算出的特征图。在这些特征图中，部分提取到的特征可以成功过滤掉工厂光照和粉尘等的噪声干扰，因此只要提高该部分特征图的影响力即权重，就可以减弱检测过程中的噪声干扰。

SE通道注意力机制全称Squeeze-and-Excitation，即压缩激发模块（Hu et al. 2018），其网络结构如图3-2所示。在传统的图像处理问题中，网络的特征图和其他参数信息将被等权重地传递到下一层，当通道数过多时网络就需要较长的时间才能达到拟合的状态，增加了深度神经网络模型训练的难度和计算资源的消耗。

而SE注意力机制的核心思想就在于当模型进行训练时，能够使其根据网络的全局损失函数来自适应地矫正各个通道之间的特征适应强度，以此建立各个通道间的相互依赖关系。从实现效果上看，由于不同的特征图通道被赋予不同的权重，模型对图像中每个区域的关注度就不同，在目标检测任务中就表现为对目标所在区域的敏感度更强，使得模型更加关注信息更丰富的特征通道，使模型的召回率得以提升。

图3-2 SE(Squeeze-and-Excitation)注意力机制（Hu et al. 2018）

SE注意力机制的计算过程如图3-2所示，其中表示的是一个常规卷积操作。表示的是一个大小为的特征图，经过变化后得到一个的特征图。其中是特征图的尺寸，是特征图的通道数。在中令filter kernels的集合为，将特征图在通道层面分割为也就是分割为不同通道的特征向量，此时的计算公式如下，此处的“”表示的是卷积操作：

(3-1)

计算出各个通道的特征向量后，就可以进入到Squeeze阶段，在这一阶段则根据函数获得上一阶段生成的通道特征向量的全局信息嵌入。这一步主要通过全局平均池化GAP(Global Average Pooling)操作实现，求出每个特征通道的特征图的平均值，通过每个通道获取到的全局信息嵌入记为，计算公式如下：

(3-2)

接下来进入到Excitation部分，这里主要通过学习中每个通道的特征权值。这要求该部分的学习策略足够灵活，以保证学习到的权重具有价值，可以从多个特征通道中筛选出蕴含丰富特征信息的通道；还要保证学习策略简单，以确保添加SE模块后对网络的训练速度影响不大。基于上述要求，SE模块使用了两层全连接层构成的门机制（gate mechanism），门控单元的计算方法如下：

(3-3)

公式3-3中的表示ReLU激活函数，表示sigmod激活函数，其中，且，分别表示两个全连接层的权重矩阵，表示其中的隐藏层节点数。在得到门控单元后，经过图中的操作最后的输出表示为和的向量积，具体计算公式如下：

(3-4)

则公式中，而则是门控单元向量中的一个标量值。以上即为整个SE通道注意力机制模块的理论原理，基于以上分析可以绘制出其具体的网络结构如图3-3所示：

图3-3 SE注意力机制框架图

搭建好对应的网络框架图后，对SE通道注意力机制做具体实现。该模块的属性部分包括一个自适应平均池化层，两个全连接层以及各自对应的激活函数，最终输出的特征通道数等于输入的通道数。具体的实现代码如表3-1所示：

表3-1 SE通道注意力机制伪代码

算法2 SE通道注意力机制

输入：特征图，尺度参数为batch_size, channels, height, width 输出：使用注意力机制处理后的特征图output 1: set parameters 2: // 比例因子设定为4 3: // 自适应全局平均池化层，将整个特征图压缩成平均值 4: // 线性激活层，输入通道为channels，输出通道为 5: // 第一层全连接层的激活函数ReLU 6: // 线性激活层，输入通道为，输出通道为channels 7: // 第二层的激活函数Sigmoid（公式2-1后半部分） 8: // 将输入特征展平为1维向量 9: // 将的维度扩展为对应的维度 10: end set 11: input // 输入待处理的特征图 12: // 对输入进行平均池化操作，获取通道统计数据 13: // 将输入展平成一维向量，作为全连接层的输入 14: // 通过第一个线性激活层 15: // 使用ReLU函数进行激活操作 16: // 通过第二个线性激活层 17: // 使用Sigmoid激活函数以获取每个通道的权重 18: // 将注意力权重重塑以匹配输入的维度 19: // 将注意力权重应用于输入特征图 20: return // 返回处理后的特征图

3.1.2 融合SE的SPPF层

在本文的2.2.1节中提到，SPPF层就是将输入的特征图像经过一次卷积操作外加3次最大池化操作后进行通道拼接（图2-8），这样就可以实现对任何大小的输入图像进行重新缩放的功能，最终可以得到固定大小的特征图像且可以得到多尺度的丰富的语义特征，所以SPPF层是主干特征提取网络最关键的一步。

由于传送带异物中部分目标的特征和背景难以分辨，不利于网络选择重要的特征信息，本文设计了融合SE注意力机制的SPPF层如图3-4所示。在特征信息输入前对其进行通道维度上的加权操作，使得网络对重要特征信息更加敏感，同时对不重要的上下文特征信息降低敏感度。

图3-4 改进后的SPPF层

基于模块的结构示意图编写出的SPPF代码如下所示，其中模型的属性部分包括两个不同参数的卷积核，以及一个最大池化层。第一个卷积核的输入为上一层网络输出的特征通道数，卷积核的大小为1*1；第二个卷积核的输入为上一层网络输入特征通道数的4倍，卷积核的大小为1*1；其中两个卷积核的步长和填充参数均为1，保证特征图大小不变以进行最终拼接。SPPF模块的伪代码如表3-2所示。

表3-2 SPPF模块伪代码

算法3 空间金字塔快速池化层(SPPF)

输入：特征图，尺度参数为batch_size, channels, height, width 输出：空间金字塔池化操作处理后的特征图 1: set parameters 2: // 隐藏层的输入通道数 3: // 卷积层1，输入通道c1，输出通道c_ 4: // 卷积层2，输入通道c_ * 4，输出通道c2 5: // 最大池化层，遍历k*k区域取最大值 6: end set 7: // 输入特征图x 8: // 首先使用卷积操作进行处理 9: // 空间金字塔池化，生成一级感受野特征图 10: // 空间金字塔池化，生成二级感受野特征图

续表3-2 SPPF模块伪代码

算法3 空间金字塔快速池化层(SPPF)

11: // 空间金字塔池化，生成三级感受野特征图 12: // 拼接已有的全部特征图 13: // 使用第二次卷积操作恢复通道数: 14 return

在SPPF前的网络输入的特征图大小为20*20*512，即单张特征图的大小为20*20，通道数为512。通过计算可以得知，经过SPPF的第一次卷积操作后，特征图大小变为20*20*256；而后的三次池化操作均不改变其尺寸大小，仍为20*256*256；继续将输出的4块特征图进行Concat操作，生成20*20*1024的特征图；最终在经过conv2的计算后，特征图大小恢复到20*20*512。

尽管SPPF层不会改变输入特征图的维度信息，但是它在增强特征提取和特征的表达能力方面发挥了非常重要的作用，SPPF层的具体功能主要有以下两个方面：

（1）多尺度的特征提取和特征融合：SPPF层的每次self.pool操作都是基于上一层网络的特征进行最大池化，每次池化后的感受野都不断地增大，最后对这些提取到的特征进行通道维度上的拼接，可以增强模型对不同尺度目标的识别能力。

（2）特征压缩及整合：通道拼接可以使得不同尺度的特征在同一个特征图中共存，便于后续的卷积操作进一步提取和融合特征。这样模型在进行后续处理时，可以更有效地利用这些多尺度信息，提高特征表达能力。

在SPPF模块之前，特征图包含的信息是十分丰富的，此时添加通道注意力机制更有利于对有效通道进行加权，提升模型对异物所在通道的敏感性。若在SPPF层之后使用注意力机制，大部分通道内的特征信息都经过了最大池化的处理，不能保证此时的特征信息可以代表通道的重要性。因此在SPPF层之前使用通道注意力机制理论上可以最大程度上获得模型的全局通道注意力，以此大幅提升模型的检测性能。

3.2 损失函数改进

3.2.1 基础损失函数CIoU

YOLOv5s默认使用的损失函数是CIoU函数，该函数是IoU损失函数的改进版本。在目标检测中使用IoU来测量预测框和真实框之间的重叠程度，由两框的交集面积和并集面积之比得出。这种计算方法可以有效屏蔽边界框大小的干扰，平衡不同尺度的目标检测，IoU损失的计算公式如下：

(3-5)

但在实际使用中，IoU损失存在很大的缺点。如果当预测框和真实框不存在交集时，IoU损失的结果都为1，但是原则上两个框之间的距离越小，损失应该越小；相反当不同预测框和真实框的交并相同时，计算的损失值都相同，无法判断出更优秀的预测框。

为了解决IoU的第一个缺点，提出了GIoU损失函数，引入最小闭包（即可以同时包围预测框和真实框的最小矩形框）的概念，如图3-5中的红色外框所示。在此基础上，GIoU的公式如（3-6）所示，其中C是指最小闭包的面积。如此以来在IoU取值[0,1]的范围内，GIoU取值[-1,1]，是一个很好的距离度量指标。GIoU的损失计算方式如（3-7）所示，其不仅关注重叠区域，还关注非重叠区域，更好地反映了重合度。但是GIoU也存在着一个不足，当最小闭包计算的IoU相同时，预测框的GIoU损失也相同，但理论上靠近真实框中心的预测框损失要更小。

图3-5 最小闭包框

(3-6)

(3-7)

为了完善GIoU存在的缺点，Zheng et al.(2020)提出DIoU损失函数（3-8）。该作者认为检测回归算法中优秀的损失函数至少应该考虑到预测框和真实框的重叠程度、二者中心点的偏移距离以及长宽比的一致性，所以作者在GIoU的基础上将面积之比替换为预测框和真实框中心点的欧氏距离ρ与对角线长度的比值作为DIoU的损失值（公式3-8中的第三项），具体参数如图3-6所示。

图3-6 DIoU损失部分

(3-8)

但是DioU损失中仍然没有考虑到长宽比的一致性条件，所以该论文作者进一步在DIoU的基础上引入预测框和真实框之间的长宽比差异作为CIoU损失值（公式3-11中的第四项），即Complete IoU Loss，该损失函数凭借其对检测任务的优秀度量被沿用至今，计算使用的参数如图3-7中所示。在该公式中，用来计算预测框和真实框高宽比的一致性（公式3-9），而是一个平衡系数，用来赋予高宽比损失优先级（公式3-10），IoU值越大，对应值就越大。

图3-7 CIoU损失部分

(3-9)

(3-10)

(3-11)

以上就是CIoU损失的计算原理，其不仅考虑了IoU，还结合了中心点距离和长宽比，使得边界框的回归更加精确。并且由于包含了更多的几何信息，在模型训练中能够更快地收敛到最优解，可以很好地提高训练速度。根据公式的计算流程编写其具体实现的伪代码如表3-3所示。

表3-3 CIoU损失伪代码

算法 4 CIoU损失

输入：检测框和真实框的中心坐标及宽高box1 (x1, y1, w1, h1), box2 (x2, y2, w2, h2) 输出：CIoU损失值 1: // 交集区域左上角x坐标 2: // 交集区域左上角y坐标 3: // 交集区域右下角x坐标 4: // 交集区域右下角y坐标 5: // 交集区域宽度 6: // 交集区域高度 7: // 计算交集区域面积 8: // 预测框的面积 9: // 真实框的面积 10: // 计算并集区域面积 11: // 计算交并比 12: // 计算中心点欧氏距离 13: // 最小闭包框左上角x坐标 14: // 最小闭包框左上角y坐标 15: // 最小闭包框右下角x坐标 16: // 最小闭包框右下角y坐标 17: // 计算最小闭包框顶点欧氏距离 18: // 宽高一致性（公式3-10） 19: // 平衡系数，调整宽高比一致性的权重（公式3-11） 20: // 计算CIoU损失（公式3-9） 21: return

3.2.2 更优的损失函数SIoU

尽管CIoU损失已经在最大程度上考虑到了边界框回归的所有因素，但是其没有考虑到预测框和真实框之间的回归方向问题，这直接导致模型的收敛速度较慢，无法在低性能的计算机上迅速实现模型的收敛。并且由于CIoU损失值计算方式的局限性，导致了模型训练过程中预测框可能在真实框附近处于游离状态，因其无法获取准确的收敛方向而最终导致模型拟合性变差。基于这个问题，Gevorgyan et al.(2022)提出一种新的损失函数SIoU，该损失函数在CIoU损失的基础上考虑到了检测框回归所需要的向量角度，即检测框回归的方向，并据此重新定义损失函数的计算方式。

SIoU由4个成本函数组成，分别是角度成本、距离成本、形状成本和IoU成本。其中关键部分就是角度成本，该部分损失的加入可以避免检测框在真实框附近游荡而无法收敛的现象，其余损失成本则都是基于角度成本的改进。除之前提到的IoU成本外，其余各部分的具体计算如下所示：

（1）角度成本（Angle cost）：该作者从预测框游离的问题入手，提出基于角度感知的成本计算方式，极大程度地减少了基于距离损失的预测框收敛的难度。该算法先尝试先将预测框带到X轴或者Y轴，再继续接近真实框。

如图3-8所示，预测框与真实框之间存在两个角度α和β，当α<π/4时，模型先朝着最小化α收敛，否则朝最小化β的方向收敛。

图3-8 角度成本

由此引入LF组件计算损失值，其中为损失量，其具体计算公式如3-12，其中用和表示预测框的x坐标和y坐标，和表示真实框的x和y坐标，：

(3-12)

(3-13)		(3-14)		(3-15)

（2）距离成本（Distance cost）：由于加入了角度成本参数，作者基于其重新定义了距离成本参数(3-14)。从公式中可以看出，当时距离成本参数的权重最少，而α不断接近π/4时距离成本的权重最大。该策略确保了当预测框和真实框之间的角度增大时令提高距离成本的优先度，以确保模型快速收敛。

(3-16)

和是检测框和真实框的中心宽高距离，和表示最小闭包的宽高，具体的计算如公式3-15所示，参数如图3-9所示。

(3-17)

图3-9 距离成本

（3）形状成本（Shape cost）：在模型预测过程中，预测框和真实框的形状差异也是应该考虑的因素。作者基于此提出形状成本，计算公式如（3-16）。其中参数控制形状成本的优先度，定义为2~6较为合适。

(3-18)

其中参数ω的计算方式如下所示：

(3-19)

最后结合IoU损失函数，SIoU的计算公式如（3-18）所示。综合了角度成本的损失函数极大程度上加速了模型的收敛速度，提高了相同迭代次数下模型的精度。

(3-20)

SIoU损失相对于CIoU损失的优点在于考虑了角度成本，增加了对边界框回归的损失度量，可以以一种更平滑的模式使网络收敛并提升模型精度。完整的SIoU损失计算的伪代码如表3-4所示。

表3-4 SIoU损失伪代码

算法 5 SIoU损失

输入：检测框和真实框中心坐标及宽高 输出：SIoU损失值 1: // 交集区域左上角x坐标 2: // 交集区域左上角y坐标 3: // 交集区域右下角x坐标 4: // 交集区域右下角y坐标 5: // 交集区域宽度 6: // 交集区域高度 7: // 计算交集区域面积 8: // 预测框的面积 9: // 真实框的面积 10: // 计算并集区域面积 11: // 计算交并比 12: // 最小闭包框左上角x坐标 13: // 最小闭包框左上角y坐标 14: // 最小闭包框右下角x坐标 15: // 最小闭包框右下角y坐标 16: // 计算最小闭包框的宽高

续表3-4 SIoU损失伪代码

算法 5 SIoU损失

17: // 中心点垂直距离（公式3-14，3-15） 18: // LF组件（公式3-12，3-13） 19: // 公式3-17 20: // 角度损失（公式3-16） 21: // 公式3-19 22: // 形状损失（公式3-18） 23: // 计算SIoU损失（公式3-20） 24: return

第4章  实验结果及分析

4.1 评价指标

为验证本文提出的YOLOv5-CB模型的检测效果，以YOLOv5s的7.0版本为基线版本进行不同的改进来做对比实验，不同模型在不同数据集上的的实验结果如本章第二节各表中的数据所示。

每个表格的第一行为主要的对比参数。其中P为查准率Precision，R为查全率Recall，mAP50为多个类别在IoU阈值为0.5下的平均精确度，mAP50-95是指在IoU阈值设置为0.5~0.95下对应的模型精确度的平均值，其中IoU阈值变化的步长为0.05，该值较mAP50可以更精确地反应模型的精度。

AP为平均精确度，即PR曲线上精确度Precision的平均值，在数学层面上即PR曲线下的面积，故原理上可以用下列公式中积分的形式对其进行计算，P(r)即PR曲线的近似平滑拟合函数：

(4-1)

IoU(Intersection over Union)为检测框和真实框的交并比，是衡量两个区域重叠程度的重要评价指标，如下所示是两个检测框A和B，图中的重叠部分为记为，重叠后的总占面积记为，则IoU计算公式和示意图如下：

(4-2)

图4-1 IoU计算示例

其余三个参数各自的计算公式原理如下所示，公式中的TP表示真正例，FP代表假正例，FN代表假反例，C为目标类别总数。

(4-3)

(4-4)

(4-5)

需要说明的是，由于一般情况下PR曲线不具备光滑的性质，并且不是可积分的函数。所以在一般的实验中，常使用插值法对AP值做近似计算。在YOLOv5中从0.01开始选取横坐标上的100个点的P值相加后除以100即为近似的AP值。其中r的值从0.01开始递增到1，增量为0.01，计算公式如下：

(4-6)

4.2 消融实验

为验证本文模型相对于YOLOv5s基线模型中各个改进部分的有效性，在下列消融实验中基于YOLOv5s的7.0版本分别添加本文提到的改法进行指标对比，训练环境的配置和对比结果如下所示。

本文研究在pytorch2.2.1平台上进行，python的基础版本为3.10，CPU为intel i5-9300HF，内存16G，GPU为Nvidia GTX 1660 Ti 6G，对应的cuda为12.4。在参数配置方面，初始学习率lr设置为1e-2，最终学习率的倍率为1e-2，即最终的学习率下降为1e-4，使用SGD优化器，epochs为300，batchsize设置为12，开启全局mosaic数据增强，由于网络结构改变此处实验不使用预训练权重。

实验结束后得到表4-1所示的结果。从表中可以看出YOLOv5s模型的查准率P为94.5％，查全率R为80.2%，mAP50为88.8%，mAP50-95为58.5%。当模型中融合SE注意力机制层后mAP50上涨1.6%，召回率上升2.1%，说明通道注意力机制有利于提高模型的召回率和模型精度；当模型的损失函数替换为SIoU后mAP50上涨1.6%，召回率上升2.3%，查准率上升1.2%，mAP50-95上升1.4%，表明了选择合适的损失函数SIoU非常有利于在目标分布不集中的情况下提升模型的精度和推理的准确性；最后本文提出的YOLOv5s-CB算法在基线版本的基础上同时加入SE注意力机制并将损失函数替换为SIoU，相较于基线版本的准确度仅有微小的下降，但召回率提升1.8%，mAP50提升2.2%，mAP50-95提升1%，且FPS较基线模型增长3帧，初步表明了本文所提出的算法在精度提升方面的有效性。

表4-1 模型在验证集上的结果对比

| SE | SIoU | P/% | R/% | mAP50/% | mAP50-95/% | FPS/帧· |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 94.5 | 80.2 | 88.8 | 58.5 | 78 |
| √ |  | 89.2 | 82.3 | 90.4 | 57.9 | 73 |
|  | √ | 95.7 | 82.5 | 90.4 | 59.9 | 74 |
| √ | √ | 94.0 | 82.0 | 91.0 | 59.5 | 81 |

为确保模型的鲁棒性以及其在整个检测任务中的普适性，在测试集上对各模型进行比较评估，所有测试中的置信度阈值均设置为0.5。从表4-2可以看出融合SE注意力机制层后模型的mAP50上涨0.6%，召回率上涨2.4%，mAP50-95上涨0.5%；损失函数替换为SIoU后模型的mAP50上涨2.1%，召回率上升4.8%，mAP50-95上升0.2%；最后YOLOv5s-CB算法相较于基线版本的召回率提升5.8%，mAP50提升2.7%，mAP50-95提升1.3%，进一步表明了改进算法在精度提升方面的有效性和真实性。

表4-2 模型在测试集上的结果对比

| SE | SIoU | P/% | R/% | mAP50/% | mAP50-95/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 91.0 | 84.2 | 88.8 | 66.5 |
| √ |  | 89.3 | 86.6 | 89.4 | 67.0 |
|  | √ | 87.7 | 89.0 | 90.9 | 66.7 |
| √ | √ | 90.6 | 90.0 | 91.5 | 67.8 |

图4-2 改进前后模型在测试集上的结果对比

最后将模型两次实验的结果取均值比较，本文提出的YOLOv5-CB模型在mAP50上相较于基线模型提升2.5%，mAP50-95提升1.2%，召回率提升3.8%。

以上结果共同反映了本文提出的YOLOv5s-CB模型在传送带异物检测任务中的有效性，验证了其在性能方面的优越性，证明了其在具体应用中的可行性。

表4-3 两项结果平均值对比

| SE | SIoU | P/% | R/% | mAP50/% | mAP50-95/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 92.8 | 82.2 | 88.8 | 62.5 |
| √ |  | 89.3 | 84.5 | 89.9 | 62.5 |
|  | √ | 91.7 | 85.8 | 90.7 | 63.3 |
| √ | √ | 92.3 | 86.0 | 91.3 | 63.7 |

4.3 模型对比实验

为客观深入评估本文提出的YOLOv5s-CB模型的实际性能，在相同的参数设定和实验条件的基础下使用目前较为优秀的单阶段目标检测算法SSD、YOLOv5s、YOLOv8s、YOLOv5-GhostNet、YOLOv5-MobileNetV3以及增加了小目标检测层的YOLOv5s模型进行训练并在测试集上进行评估。评估指标具体选择了P、R、mAP50以及mAP50-95四个指标，最终对比结果如表4-4所示。

表4-4 不同模型在测试集上的结果对比

| models | P/% | R/% | mAP50/% | mAP50-95/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSD | 95.6 | 59.46 | 75.6 | - |
| YOLOv5s_SmallTargetLayer | 84.7 | 72.2 | 80.9 | 61.8 |
| YOLOv5s | 91.0 | 84.2 | 88.8 | 66.5 |
| YOLOv8s | 87.8 | 80.5 | 90.5 | 64.5 |
| GhostNet-YOLOv5 | 88.5 | 82.6 | 87.0 | 63.3 |
| MobileNetV3-YOLOv5 | 80.3 | 75.0 | 80.8 | 50.3 |
| YOLOv5s-CB | 90.6 | 90.0 | 91.5 | 67.8 |

从表4-4中可以看出，在传送带异物小目标检测的场景中，增加了小目标检测层的YOLOv5s_SmallTargetLayer模型的效果反而更差，这是由于该数据集中的小目标不是传统意义上的小目标，传送带上的部分异物矿石和杂物类小目标在检测过程中受背景影响产生了特征干扰现象，并非是简单添加检测头就可以解决的；并且YOLOv5本身可以使用K-means聚类算法自适应计算锚框的大小，这样一来添加小目标检测层不仅无法产生优化的效果，反而增加了模型的复杂度和收敛时间，大幅降低了模型的推理速度，故不能用传统思路解决小目标检测问题。

对比结果显示YOLOv5s-CB的检测效果最为优秀，与单阶段SSD算法相比较，召回率提升了30.54%，mAP50提升了15.9%；相较于YOLOv8s的精确率、召回率、mAP和mAP50-95分别提升了2.8%、9.5%、1.0%和3.3%；相较于GhostNet，MobileNetV3两个轻量化特征提取网络的各项指标也有很大的提升，其中精度值mAP分别提升了4.5%和10.7%；相较于原YOLOv5s模型的召回率、mAP50和mAP50-95分别提升5.8%、2.7%和1.3%。图4-3将模型对比结果可视化，再次直观证明了本文改进算法在保持检测速度的前提下精度相较于主流目标检测算法均有很大提升。

图4-3 与主流算法的指标对比

4.4 改进模型效果分析

4.4.1 mAP趋势分析

经过前文的定量分析后，对模型进行定性分析。如前文所述，AP是指训练过程中模型的平均精确度，而在目标检测任务存在多种类别，则出现了不同类别下精确度的平均值指标mAP。其中mAP50是指IoU阈值0.5下的平均精确度，可以反映模型在一般精度要求的检测中的表现。所以在训练结束后分别绘制出基线模型和改进后模型的mAP50变化曲线进行对比分析，如图4-4所示，红色代表改进后的模型，绿色代表基线模型。

图4-4 改进前后模型的mAP50变化趋势对比

在左图中，两条曲线都显示出随着训练epoch增加，mAP50逐渐上升的趋势。但是改进后的模型（红色曲线）在前100个epoch内收敛速度快于基线版本（绿色曲线），表明了改进后的模型收敛速度较基线版本有较快的提升，并且改进后模型曲线更稳定。

在右图中，分别是两个模型在epoch为260~300区间内的mAP50变化趋势放大图，改进后的模型相较于基线模型的抖动仍然更小，并且始终保持高于基线版本。

从mAP50的角度可以看出，本文提出的YOLOv5s-CB算法相较于基线算法在一般精度要求下的检测任务中更加优秀，具有更高的精度。但是在传送带非煤异物的检测中，往往对精度的要求更高，此时需要有一个更高精度的评价指标即mAP50-95，该指标是指在IoU阈值为0.5~0.95的不同情况下模型平均精度mAP的再次平均，能够全面反应模型的性能，尤其是在高精度需求的场景下该指标更具有代表性。故本文在mAP50的基础上对mAP50-95作进一步的分析，如图4-5所示，仍然是红色代表改进后的模型，绿色代表基线模型。

图4-5 改进前后模型的mAP50-95变化趋势对比

在左图中，两条曲线都显示出随着训练epoch增加，mAP50-95逐渐上升的趋势。但是改进后的模型（红色曲线）在前60个epoch内指标增加的速度快于基线版本（绿色曲线），进一步表明了改进后的模型收敛速度较基线版本有较快的提升，证明了改进后的模型在高精度收敛方面的能力优于基线模型，并且改进后模型性能增长更稳定。

在右图中，分别是两个模型在epoch为140~300区间内的mAP50-95变化趋势放大图，显然可以看出改进后的模型相较于基线模型的抖动仍然更小，并且在训练前期开始就始终保持高于基线版本2%左右的幅度。

最后绘制出图4-6所示的指标变化趋势稳定性对比图，其中上半部分为YOLOv5s，下半部分为YOLOv5s-CB。可以明显看出改进后算法的精度增长快于基线版本且更加稳定，并且在高精度指标上的优势更突出。

图4-6 改进前后模型的mAP50-95变化趋势对比

综上所述，改进后的模型YOLOv5s-CB不论是在低精度要求下的mAP50还是在高精度要求下的mAP50-95上都优于基线模型，且高精度要求下的优势更为明显，证明了本文的改进是有效的，其具体优势产生的原因分析分别如下：

（1）SE注意力机制：通过基于深度学习的权重自适应学习获取特征通道权重的向量表，再对每个通道进行加权，从而提高重要通道的影响，降低不重要的通道的影响。这不仅提升了模型前期的收敛速度，还可以很大提高对特征模糊的小目标的检测率。

（2）SIoU损失函数：使用更精确的回归指标、更平滑的梯度流动变化以及对目标尺度的自适应性，提高了模型在检测框边界回归的能力，从而提升了模型的整体精度，提升了模型的mAP以及mAP50-95。

4.4.2 P-R曲线分析

在深度学习和机器学习领域中，PR(Precision-Recall)曲线是衡量模型性能的重要工具之一，特别是在处理类别不平衡的数据集时，PR曲线可以展示不同阈值下精确度和召回率之间的相关性变化趋势，实际研究中常常在PR曲线中寻找可以权衡精确度和召回率的平衡点。本文分别使用改进前后的模型在测试集上进行对比，并绘制出两个模型分别的PR曲线。如图4-7是基线模型在测试集上的PR曲线，图4-8是改进后的模型在测试集上的PR曲线，图中的平衡点均为估计示意值，主要起直观对比作用。

首先对YOLOv5s的PR曲线进行分析。从数据上看，YOLOv5s全类别的平均精确度mAP为88.8%，sundry类的平均精确度AP值为86.9%，metal类的精确度为90.8%。从变化趋势上看，不论是单类别还是全类别的平均精度，YOLOv5s的PR曲线在召回率接近80%后精度迅速降低，表明模型对异物的召回能力不足，依然有提升空间。

图4-7 YOLOv5s在测试集上的P-R曲线

接着对YOLOv5s-CB的PR曲线进行分析。从数据上看，YOLOv5s-CB全类别的平均精确度mAP为91.5%，sundry类的平均精确度AP值为89.1%，metal类的精确度为94.0%。从变化趋势上看，改进后的算法平衡点较基线算法靠右，大约在召回率为85%左右时才出现较为急剧的下降，表明了改进后算法的召回率优于基线算法。并且较为突出的是，改进后的算法在metal类别方面的PR曲线直到召回率约为95%左右才开始急剧下降，表明了改进后的算法对金属类异物的敏感性有很大的提升，直接证明了SE通道注意力机制对较明显特征的提取效果非常有效。

图4-8 YOLOv5s-CB在测试集上的P-R曲线

最后整体上看，YOLOv5s-CB在全类别上的平均精确度AP都高于YOLOv5s，其中sundry类的AP值高出2.2%，metal类高出3.2%，全类别的平均精确度mAP高出2.7%。并且改进后模型的平衡点靠后，召回率更高，直观表明了YOLOv5s-CB在检测性能上有了很大的提升。

4.4.3 模型推理结果分析

训练过程中相关指标的趋势对比和理论分析结束后，分别对YOLOv5s和YOLOv5s-CB两个模型进行推理能力上的压力测试，为保证对比过程中具备基本的推理精确性，将置信度阈值统一设置为0.5，得到的结果如图4-9所示。

图4-9 改进前后模型对异物图片的推理结果对比

在第一组对比图中，改进前后的模型都可以识别出图片右下角暗部的秸秆杂物，并且YOLOv5s的识别率稍高。但对于图片中间亮部的秸秆，只有改进后的YOLOv5s-CB将其检测出来，其原因就是因为在特征提取的过程中，部分特征通道中亮色的秸秆特征和背景环境的特征信息产生了融合现象，导致目标特征信息的丢失而无法检测。该组模型结果对比图证明了添加SE注意力机制后可以让模型更关注重要的特征通道，保留了目标所在通道的特征信息，避免了特征信息的丢失，进而提高了模型的精度。

在第二组和第三组对比图中，仅有改进后的YOLOv5s-CB检测出秸秆杂物和金属杂物，YOLOv5s甚至在置信度为0.5的情况下都未将其检测出。为查明具体的原因，将检测置信度降为0.1后使用YOLOv5s对这两张图片重新进行推理，结果表明第三组图片可以被检测出，只是置信度较低被NMS抑制，其原因可能是由于目标较小且部分被遮挡导致了检测困难，由此证明添加注意力机制可以解决部分小目标或遮挡目标难以检测的问题；而第二组图片的结果较为复杂，如图4-10所示，从图中可以看出YOLOv5s将该异物识别为三个部分，且每个检测框的IoU都较低，因为YOLOv5s使用的CIoU损失函数由于缺少角度成本计量，就造成了相同训练次数内检测框回归困难。该组推理结果的对比证明了将损失函数更改为SIoU后，检测框的回归速度提升，更容易使模型寻找到最优参数，所以其最终的精度也有了很大的提升。

图4-10 置信度阈值为0.1时YOLOv5s的推理结果

综合上述所有实验数据和检测结果证明，本文提出的YOLOv5s-CB模型不仅在召回率和精度等指标优于基线模型和其他主流模型，并且在实际检测任务中的结果也达到工业生产中的高精度监测要求，具有很高的技术基础和应用价值。

第5章  基于Flask框架的传送带异物识别系统

基于程序的易用性原则的同时简化异物检测的操作流程，并降低异物监测员的培训成本，本文基于Flask框架设计了一个简单的可视化传送带异物识别系统。Flask框架是一个很小的PythonWeb框架，也称之为微型框架，可以根据项目的要求使用其提供的扩展进行实现，仅需编写网页的前端代码并调用Flask库即可轻松与后端进行信息的交流和处理。通过对本文检测算法进行封装，既可以降本增效，也可以很好地保证代码的安全性，避免误操作造成的代码崩溃等问题。

5.1 系统设计框架

前端的网页的设计结合HTML和CSS样式进行实现，主要部分包括标题、上传功能区块、基于POST方法提交表单的按钮以及显示返回结果的区域等，具体的网页框架示意图如图5-1所示。

图5-1 网页框架图

后端的Flask框架是一个用python编写的轻量级Web服务器网关接口（WSGI），负责处理HTTP请求，并调用对应的视图函数返回HTTP请求。在本文的系统设计中，Flask接收网页上传的图片或摄像头视频输入后传入后端的模型进行下一步的推理，并将结果重新返回到页面中。本文系统框架如图5-2所示，在这个过程中，主要有以下几个模块参与：

（1）路由模块（route）：指定对应视图函数的相对路径，基于GET响应的方法可以在网页中直接访问，基于POST相应的方法必须提交表单等信息后才能访问。

（2）视图模块（views）：URL请求都有其对应的视图函数，其中每个视图函数都执行一个设定好的操作，最后返回HTTP重定向请求。

（3）模型推理（models）：通过对前端传入的数据做处理，生成对应的结果后返回页面。在本文中该部分主要实现了YOLOv5s-CB在面对文件和摄像头视频流数据时不同的推理方法，以及异物标签和边界框的绘制与推理结果的保存。

（4）网页模板（template）：即网页的HTML文件，每个视图文件都可以指定模板进行返回，且可以在发送模型推理的结果到网页前端后重新渲染网页，实现了页面信息的刷新和前后端实时交互。

图5-2 系统框架图

5.2 模型部署

5.2.1 Flask框架配置

设置好前后端的框架后，对Flask框架进行具体实现，来进行模型部署。首先在命令行使用pip语句执行软件包的安装命令，以确保python环境中安装好Flask框架，接着对网页要实现的模块功能进行编写。本次实验的功能模块具体有以下几个部分：

（1）配置主页路由。@app.route()指定函数处理中URL的相对路径，即网页的主页路径，继续使用render_template函数加载并渲染名为index.html的模板文件，并将渲染结果作为响应返回给客户端。

1: @app.route('/')

2: def index():

3: 	# 定义主页路由，指向上一步完成的html文件

4: 	return render_template('index.html')

（2）文件上传路由。该部分实现的功能是处理图片和视频文件的上传请求，并将上传后的文件保存到指定目录，设置相关的全局变量来触发后续的目标检测任务。

1: @app.route('/video', methods=['POST'])  # 使用POST请求进行文件传递

2: def upload():

3: 	# 该路由信息用于图片文件的上传

4: 	f = request.files['file']

5: 	# 当前文件所在的路径

6: 	basepath = os.path.dirname(__file__)

7: 	# 用来保存从网页中上传的图片，以进行后续的推理任务

8: 	upload_path = './static/uploads'

9: 	if not os.path.exists(upload_path):

10: 		os.mkdir(upload_path)

11: 	# 此处接受上传文件的文件夹必须提前创建好

12: 	upload_file_path = os.path.join(basepath, upload_path, (f.filename))

13: 	f.save(upload_file_path)

14: 	global NAME, FILE_FLAG, CAMERA_FLAG

15: 	NAME = upload_file_path

16: 	# 打开后会对上传后的图片进行目标检测任务

17: 	FILE_FLAG = True

18: 	# 打开后会对上传后的视频进行目标检测任务

19: 	CAMERA_FLAG = False

20: 	# 返回网页的重定向，用于刷新网页来实现返回检测结果的功能

21: 	return redirect(url_for('index'))

（3）定义摄像头模式的网页路由。该模块的作用是处理切换摄像头模式的请求，将全局变量CAMERA_FLAG设置为True，以触发摄像头模式的视频流接收，并将全局变量FILE_FLAG设置为False，以停止对上传图片文件的目标检测任务。

1: @app.route('/camera', methods=['POST'])

2: def camera_get():

3: 	# 切换摄像头模式

4: 	global CAMERA_FLAG, FILE_FLAG

5: 	# 确认使用摄像头进行视频流的接收

6: 	CAMERA_FLAG = True

7: 	FILE_FLAG = False

8: 	# 将检测结果返回网页端

9: 	return redirect(url_for('index'))

（4）定义视频流的网页路由。该模块的作用是根据全局变量的值选择不同类型的视频流，并将视频流数据作为响应返回给客户端。

1: @app.route('/video_start')

2: def video_feed():

3: 	"""用于返回视频流"""

4: 	if FILE_FLAG:

5: 		return Response(video_gen(Camera(NAME, True if NAME.endswith(('.jpg', '.png',

6: 		'.jpeg', '.bmp')) else False)),mimetype='multipart/x-mixed-replace; boundary=frame')

7: 	elif CAMERA_FLAG:

8: 		return Response(video_gen(Camera("0", False)), mimetype='multipart/x-mixed-

9: 		replace; boundary=frame') #选择摄像头ID

10: 	else:

11: 		return Response(mimetype='multipart/x-mixed-replace; boundary=frame')

（6）定义摄像头模式下视频流的相关生成函数。其中的两个函数在不同的情况下可以用于生成视频流数据，例如从摄像头实时获取视频流数据或从视频文件中获取视频流数据，并将其用于Web应用中的视频流传输。

1: def video_gen(camera):

2:	"""定义视频流生成函数"""

3: 	while True:

4: 		frame = camera.get_frame()

5: 		yield (b'--frame\r\n'b'Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n' + frame + b'\r\n')

6: def camera_gen():

7: 	"""定义摄像头生成函数"""

8: 	vid = cv2.VideoCapture(1)

9: 	while True:

10: 		return_value, frame = vid.read()

11: 		image = cv2.imencode('.jpg', frame)[1].tobytes()

12: 		yield (b'--frame\r\n'b'Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n' + image + b'\r\n')

video_gen(camera)函数通过循环不断地生成视频帧，并逐张传入模型进行推理，每次循环使用camera.get_frame()方法来获取视频帧，返回值是一个生成器对象，可以用来生成视频流数据。camera_gen()是一个摄像头生成函数，通过cv2.VideoCapture(1)方法捕获摄像头数据，最后循环读取摄像头采集到的视频帧。在该代码中，video_gen()方法传入camera，表示从摄像头获取视频帧后传入模型进行推理。

5.2.2 模型推理配置

前端接收的图片或视频文件将会放置在static文件夹中，并开始使用模型对其进行推理和结果返回。在模型推理的代码文件中，主要包括了模型根路径读取、视频流的初始化设置、创建数据集对象、模型推理和返回结果5个部分。代码的具体作用在注释中体现，每部分关键代码如下：

（1）模型根路径读取。该模块的作用是确定YOLOv5模型的根路径，并将其添加到系统路径中。首先获取当前文件的路径，然后向上追溯到父目录确定文件根路径。接着，将根路径添加到系统路径中，确保可以在项目中引用YOLOv5模型的相关文件。

1: FILE = Path(__file__).resolve()

2: # YOLOv5的根路径

3: ROOT = FILE.parents[0]

4: if str(ROOT) not in sys.path:

5: 	# 将ROOT添加到path中

6: 	sys.path.append(str(ROOT))

7: ROOT = Path(os.path.relpath(ROOT, Path.cwd()))  # relative

（2）视频流初始化。该模块使用了摄像头类Camera的构造函数__init__()，其作用是根据全局变量和传入的参数设置视频源，并初始化摄像头对象。如果环境变量中有设置OPENCV_CAMERA_SOURCE，则将其值作为视频源；否则，使用传入的source_name参数。同时，将传入的img_flag参数设置为图像标志，以初始化视频源的文件模式。最后，调用父类的构造函数进行初始化。

1: def __init__(self, source_name="", img_flag=True):

2: 	# 根据设定好的全局变量设置视频源

3: 	if os.environ.get('OPENCV_CAMERA_SOURCE'):

4: 		Camera.set_video_source(int(os.environ['OPENCV_CAMERA_SOURCE']))

5: 	Camera.video_source = source_name

6: 	self.img_flag = img_flag

7: super(Camera, self).__init__()

（3）创建数据集对象。在该模块中，generateVideo()函数用于生成视频流数据，它首先判断视频源是摄像头还是文件/流，然后根据不同的情况创建相应的数据集对象。如果视频源是摄像头，则使用LoadStreams创建数据集对象；如果是文件或流，则使用LoadImages创建数据集对象。最后，声明了保存视频帧的标志save_img，默认为True表示对上传的文件或视频流逐帧进行保存。

1: def generateVideo():

2:	# 判断视频源是图片文件还是视频流

3:	is_file = Path(Camera.video_source).suffix[1:] in (IMG_FORMATS + VID_FORMATS)

4:	is_url = Camera.video_source.lower().startswith(('rtsp://', 'rtmp://', 'http://', 'https://'))

5:	# 判断输入数据的来源是否是摄像头webcam = Camera.video_source.isnumeric() or

6:		Camera.video_source.endswith('.txt') or (is_url and not is_file)

7:	# 根据输入是摄像头或文件流创建不同的数据对象

8:	if webcam:

9: 		dataset = LoadStreams(Camera.video_source, img_size=imgsz)

10:	else:

11: 		dataset = LoadImages(Camera.video_source, img_size=imgsz)

12: 	vid_path, vid_writer = [None], [None]

13: 	# 判断是否要对上传的文件或进行保存

14: save_img = True

（4）模型推理。该部分实现了使用模型进行目标检测并返回检测结果的功能，首先对数据进行预处理，包括初始化模型和图像转换等操作；接着进入推理阶段，得到目标检测结果并进行非最大值抑制处理；最后遍历每个检测结果，绘制边界框和标签，并输出检测结果的相关信息。整个过程涵盖了模型推理、结果统计及可视化两步。

第一步进行模型推理，该部分调用YOLOv5的方法进行图片推理并将结果进行NMS处理，得到检测框的标签和坐标等信息，关键代码如下：

1: # 得到目标检测结果pred，pred.shape:torch.Size([1, 17640, 85])

2: pred = model(img, augment=False, visualize=False)

3: # 对预测结果进行NMS处理

4: pred = non_max_suppression(pred, conf_thres=0.1,iou_thres=0.5, classes=None,

5: 							agnostic=False, max_det=1000)

第二步进行结果统计和可视化，通过对每个检测结果循环遍历，保存每个输出向量中的检测框坐标、存在目标的置信度以及两类目标分别对应的置信度。接着对检测框的坐标进行缩放，绘制出对应目标的边界框和标签，将处理后的图片和视频返回网页端并保存在文件中。

1: # 遍历每个检测结果，绘制边界框和标签，输出一些信息

2: for i, det in enumerate(pred):  # detections per image

3: 	# 如果使用的是网络摄像头，则批处理大小 >= 1

4: 	if webcam:  # batch_size >= 1

5: 		# 获取当前帧的路径、图像和帧数

6: 		p, im0, frame = path[i], im0s[i].copy(), dataset.count

7: 		s += f'{i}: '

8: 	else:

9: 		p, im0, frame = path, im0s.copy(), getattr(dataset, 'frame', 0)

10: 	# 将路径转换为Path对象

11: 	p = Path(p)

12: 	save_path = str(save_dir / p.name)

13: 	s += '%gx%g ' % img.shape[2:]

14: 	# 获取图像的形状

15: 	gn = torch.tensor(im0.shape)[[1, 0, 1, 0]]

16: 	annotator = Annotator(im0, line_width=3, example=str(names))

17: 	if det is not None and len(det):

18: 		det[:, :4] = scale_boxes(img.shape[2:], det[:, :4], im0.shape).round()

19: 		for c in det[:, -1].detach().unique(): # 对每个类别进行遍历

20: 			n = (det[:, -1] == c).sum()

21: 			s += '%g %s, ' % (n, names[int(c)])

22: 		for *xyxy, conf, cls in det: # 对每个检测框进行遍历

23: 			label = '%s %.2f' % (names[int(cls)], conf)

24: 			c = int(cls)

25: 			annotator.box_label(xyxy, label, color=colors(c, True))

（5）返回结果。在目标检测结果生成后，根据保存图像标志的布尔值进行后续的操作。如果设置保存图像的标志save_img为True，则根据数据集的模式（单张图片、视频流）将图像帧保存到指定目录中；如果生成的是视频信息则初始化视频写入器，根据帧率、宽高等信息创建新的视频文件。最后，通过yield将处理后的图像帧以JPEG格式的图像流返回，该操作关键代码如下。

1: if save_img:

2: 	if dataset.mode == 'image':

3: 		cv2.imwrite(save_path, im0)

4:	else:

5: 		#新传入的视频

6: 		if vid_path[i] != save_path:

7: 			vid_path[i] = save_path

8: 			if isinstance(vid_writer[i], cv2.VideoWriter):

9: 			#释放上一个视频写入对象

10: 				vid_writer[i].release()

11: 			if vid_cap:

12: 				# 获取视频FPS

13: 				fps = vid_cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)

14: 				# 获取视频的宽

15: 				w = int(vid_cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH))

16: 				# 获取视频的高

17: 				h = int(vid_cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))

18: 			else:

19: 				fps, w, h = 30, im0.shape[1], im0.shape[0]

20: 			save_path = str(Path(save_path).with_suffix('.mp4'))

21: 			vid_writer[i] = cv2.VideoWriter(save_path, cv2.VideoWriter_fourcc(*'x264'), 22: 											fps, (w, h))

23: 		vid_writer[i].write(im0)

24: # 通过 yield 将处理后的帧以 JPEG 格式的图像流返回

25: yield cv2.imencode('.jpg', im0)[1].tobytes()

5.3 系统功能实现

将上述功能模块整合后，最终实现的系统界面如图5-3所示，主要包括图片文件检测和视频检测两部分。

在文件检测模式的使用过程中，用户仅需点击选择文件按钮后选择待检测的图片，再点击上传文件即可得到检测结果，如5-2所示。该部分在模型推理模块中主要调用了单张图片检测方法。

在视频检测的的使用过程中，由于Flask中对应的方法是基于POST的相应，所以用户仅需随意上传一张图片即可连接到摄像头开始读取视频流，并在同一个窗口中返回摄像头实时检测后生成的视频流。

图5-3 系统使用界面

图5-4 系统推理结果

结论

为解决传送带异物检测过程中存在的目标与背景融合、部分目标被遮挡、模型整体检测精度不足以及部分小目标尤其是细杆类目标难以检测的问题，本文基于通道注意力机制设计了新的SPPF模块进行主干网络的特征整合，通过动态学习每个通道的重要性为每个通道进行加权，网络可以选择性地强调特征通道中有用的信息，并抑制不重要的特征信息；并针对CIoU损失函数中的不足，使用SIoU对其进行替换，通过角度损失的加入使模型收敛速度加快的同时精度提高且收敛平滑。最后基于Flask框架实现前后端的数据交互便于模型的使用，具体完成的工作如下：

（1）将SE通道注意力机制融合到YOLOv5s主干特征提取网络的SPPF层中，通过提高存在有效信息的特征图所在通道的权重，实现了对特征信息的增强效果，有效地区分传送带上的目标与背景之间的特征信息，降低了工厂中光线和粉尘的噪声干扰，提高了检测精度以及纤细小目标的检测率。

（2）将损失函数替换为SIoU，较之前的CIoU损失函数增加了角度成本，包含了IoU损失和GioU损失的优点，使模型更关注目标的具体位置和形状，提高了模型检测框的回归速度和模型整体的收敛速度。

（3）基于Flask框架搭建网页端和本机进行连接，使低算力设备可以连接高算力设备，缓解了初创工厂的设备成本压力；并将模型的具体操作可视化，降低了计算资源的成本和使用培训的成本。

实验中基于上述方法对YOLOv5s模型进行改进，提出的YOLOv5s-CB模型针对传送带数据集表现优异，显著提高了模型的召回率和mAP。实验显示，在对测试集进行的评估中YOLOv5s-CB较YOLOv5s网络的召回率提升5.8%，mAP50提升2.7%，mAP50-95提升1.3%，FPS也有小幅提升。在与其他主流算法的对比实验中YOLOv5s-CB也表现出其明显的优势，证明了本文提出模型的有效性。同时改进后的SPPF模块在未来也可以很方便地应用到其他传送带类的目标检测中进行研究。

本文通过对传送带异物检测的任务展开研究并取得了一定的成果，实现了模型精度和召回率方面的提升，但是在某些方面仍存在一些可以进行进一步深入研究和完善，例如对某些过小目标的检测性能不足，以及对降低背景融合产生的噪声干扰这一问题仍有提升空间等，后续需要继续研究和解决的问题如下：

（1）背景噪声的干扰。本次实验中针对传送带上较大的矿石异物受背景噪声干扰的问题虽然可以通过注意力机制改善，但对于小目标的背景噪声干扰仍难以解决，后续应针对小目标的特征交融问题进行改进，提升模型的泛化能力。

（2）细长尺度检测的困难。如图4-9所示，虽然改进后的模型检测能力较基线模型有很大的提升，但对某些细杆类目标的检测效果置信度不够高。后续研究中会对这一问题做进一步的深度研究和改进，考虑引入蛇形卷积等针对细长尺度目标有提升的模块，以提高模型对细长尺度目标的影响。

（3）数据增强方法的扩充。本次实验仅使用mosaic数据增强模块对数据集进行增强，虽然已经可以达到不错的效果，但传送带异物存在的方式繁多（例如遮挡类异物的训练数据不足），且实验精度尚有提高空间。在后续研究中可以考虑使用生成对抗网络扩充异物数据集，来提高模型训练后的泛化能力并进一步提升精度。

致谢

初入大学校园的我以为这四年会是漫长的四年，转眼间却到了旅途的终点。在这四年的时间里，我结识了许多优秀的人，也认识到了自己的不足。在大家的帮助下，我也在困难和挑战中不断提升自己。

经师易得，人师难求。由衷地感谢我的导师彭鹏老师。您不仅在开题报告阶段就开始认真负责地指导细节问题，让我学到了对待科研和论文的严谨态度，以及精益求精的工作态度，当我考研和竞赛失利后依然给出鼓励，让我对待研究过程中以及生活中的困难也增添了一份信心。在论文定稿阶段也是孜孜不倦地指出我的问题，使我的论文的体系结构愈加完善，扫清了格式问题，论文的指导是一时的，您给我的鼓励和关心我将铭记一生，恭敬在心，不在虚文。此外也要感谢陈才华老师和姚光乐老师在论文定稿修改时指出不足之处并给出相关的修改建议，使我的论述结构更加严谨。

父母之恩，犹天地也。感谢我的父母和家人对我的支持。外出求学的四年里你们是我最坚实的后盾，即使遇到困难和不顺，也义无反顾地站在我的身后，你们是我人生之路上的引路人，让我面对未来的未知也充满信心。

所爱隔山海，山海皆可平。感谢我远在重庆的女孩卫凌欣。感谢你一路来的陪伴和包容，让我一直对生活充满希望；感谢你一路来的鼓励和支持，让我一直对自己充满信心；感谢你总能及时纠正我的错误和弊端，让我时刻保持谦虚谨慎。即使专业不同也在论文书写完成后帮我检查格式问题，完善了我的行文逻辑。因为有你，我的大学四年才会如此多姿多彩，往后回想起来才会充满美好的回忆。

行文至此，落笔为终，大学生活也画上了句号。在此感谢317全体室友，在平时的生活中给予我的理解和帮助，以及在毕设完成的过程中的帮助。感谢成理四年来对我的照顾，让我最终寻找到了人生的意义。

参考文献

陈嘉发, 黄宇靖. 2022. Flask框架在数据可视化的应用[J]. 福建电脑, 38(12): 44-48.

程磊, 孙洁. 2023. 2016—2022年我国煤矿事故统计与规律分析[J]. 煤炭工程, 55(11): 125-129.

杜京义, 陈瑞, 郝乐, 等. 2021. 煤矿带式输送机异物检测[J]. 工矿自动化, 47(8): 77-83.

高新波, 莫梦竟成, 汪海涛, 等. 2021. 小目标检测研究进展[J]. 数据采集与处理, 36(03): 391-417.

郝帅, 张旭, 马旭, 等. 2022. 基于CBAM-YOLOv5的煤矿输送带异物检测[J]. 煤炭学报, 47(11): 4147-4156.

胡璟皓. 2022. 基于深度学习的带式输送机非煤异物视频检测系统[D]. 太原: 太原理工大学.

贾尚锋, 王志强, 郝鑫宇. 2023. 基于小样本的传送带异物视频检测算法[J]. 中国安全科学学报, 33(S1): 134-137.

巨志勇, 易成, 周重臣, 等. 2024. YOLO-Rice：一种基于YOLOv5的水稻虫害检测[J/OL]. 控制工程: 1-10, [2024-03-19]. Https://doi.org/10.14107/j.cnki.kzgc.20231000.

冷明俊. 2024. 基于YOLO的小目标检测改进算法研究与应用[D]. 重庆: 重庆工商大学.

李相霏, 韩珂. 2021. 基于Flask框架的疫情数据可视化分析[J]. 计算机时代, 12: 60-63+68.

刘丕亮, 武金东. 2021. 基于图像处理的传送带监测系统设计[J]. 电工技术: 45-47.

刘伟宏, 李敏, 朱萍, 等. 2024. 基于YOLOv8n改进的织物疵点检测算法[J/OL]. 棉纺织技术: 1-7, [2024-03-18]. Http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1132.TS.20240307.1107.004.html.

孙召飞, 俞经虎, 朱行飞, 等. 2024. 基于改进YOLOv5s的口腔全景片牙齿病症识别算法[J/OL]. 中国激光: 1-14, [2024-03-18]. Http://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1339.TN.20240314.0905.089.html.

王坤, 冯康威. 2024. 基于改进YOLOv5的交通场景小目标检测算法[J/OL]. 北京航空航天大学学报: 1-16, [2024-03-18]. Https://doi.org/10.13700/j.bh.1001-5965.2024.0003.

谢昊, 贾小军, 喻擎苍等. 2024 基于改进YOLOv5的骑行人员头盔及车牌检测[J]. 光电子·激光, 35(04): 396-404.

熊恩杰, 张荣芬, 刘宇红, 等. 2023. 面向交通标志的Ghost-YOLOv8检测算法[J]. 计算机工程与应用, 59(20): 200-207.

油亚鹏, 马波, 赵乐, 等. 2024. 基于CA-YOLOv8的输送带大块煤检测方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报: 1-12.

余晓帆, 朱丽青. 2022. 基于Flask框架的社交网站数据爬取及分析[J]. 微型电脑应用, 38(03): 9-12.

张会娟, 李坤鹏, 姬淼鑫, 等. 2024. 基于空间相关性增强的无人机检测算法[J]. 浙江大学学报(工学版), 58(03): 468-479.

Cao L, Wang T, Li T, et al. 2023. UAV Small Target Detection Algorithm Based on An Improved YOLOv5s Model[J]. Journal of Visual Communication and Image Representation, 97: 103936.

Gevorgyan, Zhora. 2022. SIoU Loss: More Powerful Learning for Bounding Box Regression[J]. ArXiv abs/2205.12740.

He K, Gkioxari G, Dollár P, et al. 2017 Mask R-CNN[C]. 2017 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Venice, Italy:IEEE, 2980-2988.

Hu J, Shen L, Sun G, 2018, Squeeze-and-Excitation Networks[C]. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Salt Lake City, UT, USA, IEEE, 7132-7141.

Li W, Zhang Z, Li C, et al. 2023. Small Target Detection Algorithm Based on Two-Stage Feature Extraction[C]. 6th IEEE International Conference on Software Engineering and Computer Science(CSECS), Chengdu, China: IEEE, 1-5.

Li. X, Li. W, Qiu. K, et al. 2023. Coal Mine Belt Conveyor Foreign Object Detection Based on Improved YOLOv8[C]. 2023 IEEE 11th Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference (ITAIC), Chongqing, China: IEEE, 209-215.

Liu W, Anguelov D, Erhan D, et al. 2016. Ssd: Single shot multibox detector[C]. Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The Netherlands: ECCV, 11–14.

Qiu Z, Ma Y, Fan F, et al. 2022. Adaptive Scale Patch-Based Contrast Measure for Dim and Small Infrared Target Detection[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 19: 7000305.

Ren S, He K, Girshick R, et al. 2016. Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 39(6): 1137-1149.

Santosa I E. 2021. Measuring refractive index of a liquid with a spherical shape flask and tracker[J]. Physics Education, 56(6): 3-6.

Tan M, Pang T, V Le Q. 2020. EfficientDet: Scalable and Efficient Object Detection[C]. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Seattle, WA, USA: IEEE, 10778-10787.

Zheng Z, Wang P, Liu W, et al. 2020. Distance-IoU Loss: Faster and Better Learning for Bounding Box Regression[J]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 34(07): 12993-13000.

成都理工大学

学士学位论文（设计）诚信承诺书

本人郑重声明所呈交的学士学位论文（设计）是本人在指导教师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得成都理工大学以外的其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同学对本文研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学生本人（签名）：

年      月      日